附件

国 家 危 险 废 物 名 录

第一 条    根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的

有关规定，制定本名录。

第二 条    具有下列情形之一的固体废物（包括液态废物），列

入本名录：

（一 ）具有腐 蚀性、 毒性、易 燃性、 反应性或 者感染 性等一种

或者几种危险特性的；

（二 ）不排除 具有危 险特性， 可能对 环境或者 人体健 康造成有

害影响，需要按照危险废物进行管理的。

第三 条    医 疗废物 属于危险 废物。医 疗废物分 类按照 《医疗废

物分类目录》执行。

第四 条    列入 《危险 化学品目 录》的 化学品废 弃后属于 危险废

物。

第五 条    列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险

废物 ，在所列 的豁免环 节，且满 足相应的 豁免条件 时，可以 按照豁

免内容的规定实行豁免管理。

第六 条    危险废物与其他固体废物的混合物，以及危险废物处

理后的废物的属性判定，按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。

第七条    本名录中有关术语的含义如下：

—   3  —

（一 ）废物类 别，是 在《控制 危险废 物越境转 移及其 处置巴塞

尔公 约》划定 的类别基 础上，结 合我国实 际情况对 危险废物 进行的

分类。

（二）行业来源，是指危险废物的产生行业。

（三）废物代码，是指危险废物的唯一代码，为  8  位数字。其

中，第  1-3  位为危险废物产生行业代码（依据《国民经济行业分类

（GB/T 4754-2011）》确定），第 4-6 位为危险废物顺序代码，第 7-8

位为危险废物类别代码。

（四）危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity,

T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity,

In）。

第八 条    对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照国

家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。

经鉴 别具有危 险特性 的，属于 危险废 物，应当 根据其 主要有害

成分和危险特性确定所属废物类别，并按代码“900-000-××”（××为危

险废物类别代码）进行归类管理。

经鉴别不具有危险特性的，不属于危险废物。

第九条    本名录自 2016 年 8 月 1 日起施行。2008 年 6 月 6 日环

境保护部、国家发展和改革委员会发布的《国家危险废物名录》（环

境保护部、国 家发 展和改革委员 会 令第 1 号 ）同时 废 止。

—   4   —

附表

国 家 危 险 废 物 名 录

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 831-001-01 | 感染性废物 | In |
|  |  | 831-002-01 | 损伤性废物 | In |
| HW01 | 卫生 | 831-003-01 | 病理性废物 | In |
| 医疗废物 |  | 831-004-01 | 化学性废物 | T |
|  |  | 831-005-01 | 药物性废物 | T |
|  | 非特定行业 | 900-001-01 | 为防 治动物传染 病而需要收集 和处 置的废物 | In |
|  |  | 271-001-02 | 化学 合成原料药 生产过程中产 生的 蒸馏及反应残余物 | T |
|  |  | 271-002-02 | 化学 合成原料药 生产过程中产 生的 废母液及反应基废物 | T |
|  | 化学药品原 料药制造 | 271-003-02 | 化学 合成原料药 生产过程中产 生的 废脱色过滤介质 | T |
|  |  | 271-004-02 | 化学 合成原料药 生产过程中产 生的 废吸附剂 | T |
| HW02 医药废物 |  | 271-005-02 | 化学 合成原料药 生产过程中的 废弃 产品及中间体 | T |
|  |  | 272-001-02 | 化学 药品制剂生 产过程中的原 料药 提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应 残余物 | T |
|  | 化学药品制 剂制造 | 272-002-02 | 化学 药品制剂生 产过程中的原 料药 提纯精制、再加工产生的废母液及反 应基废物 | T |
|  |  | 272-003-02 | 化学 药品制剂生 产过程中产生 的废 脱色过滤介质 | T |
|  |  | 272-004-02 | 化学 药品制剂生 产过程中产生 的废 吸附剂 | T |

—   5  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 272-005-02 | 化学 药品制剂生 产过程中产生 的废 弃产品及原料药 | T |
|  |  | 275-001-02 | 使用 砷或有机砷 化合物生产兽 药过 程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 275-002-02 | 使用 砷或有机砷 化合物生产兽 药过 程中蒸馏工艺产生的蒸馏残余物 | T |
|  |  | 275-003-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程 中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T |
|  | 兽用药品 制造 | 275-004-02 | 其他 兽药生产过 程中产生的蒸 馏及 反应残余物 | T |
|  |  | 275-005-02 | 其他 兽药生产过 程中产生的废 脱色 过滤介质及吸附剂 | T |
|  |  | 275-006-02 | 兽药生产过程中产生的废母液、反应 基和培养基废物 | T |
|  |  | 275-007-02 | 兽药生产过程中产生的废吸附剂 | T |
| HW02 |  | 275-008-02 | 兽药 生产过程中 产生的废弃产 品及 原料药 | T |
|  |  | 276-001-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基 因工 程药物过程 中产生的蒸馏 及反 应残余物 | T |
|  |  | 276-002-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基 因工程药物过程中产生的废母液、反 应基和培养基废物（不包括利用生物 技术合成氨基酸、维生素过程中产生 的培养基废物） | T |
|  | 生物药品 制造 | 276-003-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基 因工 程药物过程 中产生的废脱 色过 滤介质（不包括利用生物技术合成氨 基酸、维生素过程中产生的废脱色过 滤介质） | T |
|  |  | 276-004-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基 因工程药物过程中产生的废吸附剂 | T |
|  |  | 276-005-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基 因工程药物过程中产生的废弃产品、 原料药和中间体 | T |

医药废物

—   6   —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW03 废药物、 药品 | 非特定行业 | 900-002-03 | 生产 、销售及使 用过程中产生 的失 效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药 物和药品（不包括 HW01、HW02、 900-999-49 类） | T |
|  |  | 263-001-04 | 氯丹 生产过程中 六氯环戊二烯 过滤 产生的残余物；氯丹氯化反应器的真 空汽提产生的废物 | T |
|  |  | 263-002-04 | 乙拌 磷生产过程 中甲苯回收工 艺产 生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 263-003-04 | 甲拌 磷生产过程 中二乙基二硫 代磷 酸过滤产生的残余物 | T |
|  |  | 263-004-04 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸生产过程中四氯 苯蒸馏产生的重馏分及蒸馏残余物 | T |
|  |  | 263-005-04 | 2,4-二氯苯氧乙酸生产过程中产生的 含 2,6-二氯苯酚残余物 | T |
| HW04 | 农药制造 | 263-006-04 | 乙烯 基双二硫代 氨基甲酸及其 盐类 生产过程中产生的过滤、蒸发和离心 分离残余物及废水处理污泥；产品研 磨和包装工序集（除）尘装置收集的 粉尘和地面清扫废物 | T |
|  |  | 263-007-04 | 溴甲 烷生产过程 中反应器产生 的废 水和酸干燥器产生的废硫酸；生产过 程中 产生的废吸 附剂和废水分 离器 产生的废物 | T |
|  |  | 263-008-04 | 其他 农药生产过 程中产生的蒸 馏及 反应残余物 | T |
|  |  | 263-009-04 | 农药 生产过程中 产生的废母液 与反 应罐及容器清洗废液 | T |
|  |  | 263-010-04 | 农药 生产过程中 产生的废滤料 和吸 附剂 | T |
|  |  | 263-011-04 | 农药生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 263-012-04 | 农药生产、配制过程中产生的过期原 料及废弃产品 | T |
|  | 非特定行业 | 900-003-04 | 销售 及使用过程 中产生的失效 、变 质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品 | T |
| HW05 木材防腐 剂废物 | 木材加工 | 201-001-05 | 使用 五氯酚进行 木材防腐过程 中产 生的废水处理污泥，以及木材防腐处 理过 程中产生的 沾染该防腐剂 的废 弃木材残片 | T |

农药废物

—   7  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW05 木材防腐 剂废物 | 木材加工 | 201-002-05 | 使用 杂酚油进行 木材防腐过程 中产 生的废水处理污泥，以及木材防腐处 理过 程中产生的 沾染该防腐剂 的废 弃木材残片 | T |
|  | 木材加工 | 201-003-05 | 使用含砷、铬等无机防腐剂进行木材 防腐过程中产生的废水处理污泥，以 及木 材防腐处理 过程中产生的 沾染 该防腐剂的废弃木材残片 | T |
|  |  | 266-001-05 | 木材 防腐化学品 生产过程中产 生的 反应残余物、废弃滤料及吸附剂 | T |
| 木材防腐 剂废物 | 专用化学产 品制造 | 266-002-05 | 木材 防腐化学品 生产过程中产 生的 废水处理污泥 | T |
|  |  | 266-003-05 | 木材防腐化学品生产、配制过程中产 生的废弃产品及过期原料 | T |
|  | 非特定行业 | 900-004-05 | 销售 及使用过程 中产生的失效 、变 质、不合格、淘汰、伪劣的木材防腐 化学品 | T |
|  |  | 900-401-06 | 工业 生产中作为 清洗剂或萃取 剂使 用后废弃的含卤素有机溶剂，包括四 氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2- 三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯 | T，I |
|  |  | 900-402-06 | 工业 生产中作为 清洗剂或萃取 剂使 用后废弃的有毒有机溶剂，包括苯、 苯乙烯、丁醇、丙酮 | T，I |
| HW06 废有机溶 剂与含有 机溶剂 废物 | 非特定行业 | 900-403-06 | 工业 生产中作为 清洗剂或萃取 剂使 用后废弃的易燃易爆有机溶剂，包括 正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、 对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、 异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙 酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚 | I |
|  |  | 900-404-06 | 工业 生产中作为 清洗剂或萃取 剂使 用后废弃的其他列入《危险化学品目 录》的有机溶剂 | T/I |
|  |  | 900-405-06 | 900-401-06 中所列废物再生处理过程 中产 生的废活性 炭及其他过滤 吸附 介质 | T |
|  |  | 900-406-06 | 900-402-06 和 900-404-06 中所列废物 再生 处理过程中 产生的废活性 炭及 其他过滤吸附介质 | T |

HW05

—   8   —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 900-407-06 | 900-401-06 中所列废物分馏再生过程 中产生的高沸物和釜底残渣 | T |
| HW06 |  | 900-408-06 | 900-402-06 和 900-404-06 中所列废物 分馏再生过程中产生的釜底残渣 | T |
| 剂与含有 机溶剂 废物 | 非特定行业 | 900-409-06 | 900-401-06 中所列废物再生处理过程 中产生的废水处理浮渣和污泥（不包 括废水生化处理污泥） | T |
|  |  | 900-410-06 | 900-402-06 和 900-404-06 中所列废物 再生处理过程中产生的废水处理浮渣 和污泥（不包括废水生化处理污泥） | T |
|  |  | 336-001-07 | 使用 氰化物进行 金属热处理产 生的 淬火池残渣 | T |
|  |  | 336-002-07 | 使用 氰化物进行 金属热处理产 生的 淬火废水处理污泥 | T |
| HW07 | 金属表面处 | 336-003-07 | 含氰 热处理炉维 修过程中产生 的废 内衬 | T |
| 氰废物 | 加工 | 336-004-07 | 热处理渗碳炉产生的热处理渗碳氰渣 | T |
|  |  | 336-005-07 | 金属 热处理工艺 盐浴槽釜清洗 产生 的含氰残渣和含氰废液 | R，T |
|  |  | 336-049-07 | 氰化 物热处理和 退火作业过程 中产 生的残渣 | T |
|  |  | 071-001-08 | 石油开采和炼制产生的油泥和油脚 | T，I |
|  |  | 071-002-08 | 以矿 物油为连续 相配制钻井泥 浆用 于石油开采所产生的废弃钻井泥浆 | T |
|  | 天然气开采 | 072-001-08 | 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于 天然气开采所产生的废弃钻井泥浆 | T |
| 废矿物油 与含矿物 |  | 251-001-08 | 清洗矿物油储存、输送设施过程中产 生的油/水和烃/水混合物 | T |
| 油废物 | 精炼石油产 品制造 | 251-002-08 | 石油初炼过程中储存设施、油-水-固 态物质分离器、积水槽、沟渠及其他 输送管道、污水池、雨水收集管道产 生的含油污泥 | T，I |
|  |  | 251-003-08 | 石油 炼制过程中 隔油池产生的 含油 污泥，以及汽油提炼工艺废水和冷却 废水处理污泥（不包括废水生化处理 污泥） | T |

废有机溶

热处理含

理及热处理

石油开采

HW08

—   9  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 251-004-08 | 石油 炼制过程中 溶气浮选工艺 产生 的浮渣 | T，I |
|  |  | 251-005-08 | 石油 炼制过程中 产生的溢出废 油或 乳剂 | T，I |
|  | 精炼石油产 | 251-006-08 | 石油 炼制换热器 管束清洗过程 中产 生的含油污泥 | T |
|  |  | 251-010-08 | 石油炼制过程中澄清油浆槽底沉积物 | T，I |
|  |  | 251-011-08 | 石油 炼制过程中 进油管路过滤 或分 离装置产生的残渣 | T，I |
|  |  | 251-012-08 | 石油炼制过程中产生的废过滤介质 | T |
|  | 非特定行业 | 900-199-08 | 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程 产生的废矿物油及油泥 | T，I |
|  |  | 900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物 油及油泥 | T，I |
| HW08 |  | 900-201-08 | 清洗 金属零部件 过程中产生的 废弃 煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤 炼制生产的溶剂油 | T，I |
| 与含矿物 油废物 |  | 900-203-08 | 使用 淬火油进行 表面硬化处理 产生 的废矿物油 | T |
|  |  | 900-204-08 | 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧 制产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-205-08 | 镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-209-08 | 金属、塑料的定型和物理机械表面处 理过程中产生的废石蜡和润滑油 | T，I |
|  |  | 900-210-08 | 油/水分离设施产生的废油、油泥及废 水处理产生的浮渣和污泥（不包括废 水生化处理污泥） | T，I |
|  |  | 900-211-08 | 橡胶生产过程中产生的废溶剂油 | T，I |
|  |  | 900-212-08 | 锂电池隔膜生产过程中产生的废白油 | T |
|  |  | 900-213-08 | 废矿 物油再生净 化过程中产生 的沉 淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 | T，I |
|  |  | 900-214-08 | 车辆、机械维修和拆解过程中产生的 废发动机油、制动器油、自动变速器 油、齿轮油等废润滑油 | T，I |

品制造

废矿物油

—   10  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 900-215-08 | 废矿 物油裂解再 生过程中产生 的裂 解残渣 | T，I |
|  |  | 900-216-08 | 使用 防锈油进行 铸件表面防锈 处理 过程中产生的废防锈油 | T，I |
|  |  | 900-217-08 | 使用 工业齿轮油 进行机械设备 润滑 过程中产生的废润滑油 | T，I |
|  |  | 900-218-08 | 液压设备维护、更换和拆解过程中产 生的废液压油 | T，I |
| 废矿物油 与含矿物 |  | 900-219-08 | 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程 中产生的废冷冻机油 | T，I |
|  |  | 900-220-08 | 变压器维护、更换和拆解过程中产生 的废变压器油 | T，I |
|  |  | 900-221-08 | 废燃 料油及燃料 油储存过程中 产生 的油泥 | T，I |
|  |  | 900-222-08 | 石油炼制废水气浮、隔油、絮凝沉淀 等处理过程中产生的浮油和污泥 | T |
|  |  | 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的 废矿物油及含矿物油废物 | T，I |
|  |  | 900-005-09 | 水压机维护、更换和拆解过程中产生 的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
| 水、烃/ 水混合物 | 非特定行业 | 900-006-09 | 使用 切削油和切 削液进行机械 加工 过程中产生的油/ 水、烃/水混合物或 乳化液 | T |
|  |  | 900-007-09 | 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水 混合物或乳化液 | T |
|  |  | 900-008-10 | 含多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯 （PCTs）、多溴联苯（PBBs）的电 容器、变压器 | T |
| HW10 多氯（溴） |  | 900-009-10 | 含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设 备的清洗液 | T |
| 联苯类 废物 |  | 900-010-10 | 含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设 备中废弃的介质油、绝缘油、冷却油 及导热油 | T |
|  |  | 900-011-10 | 含有或沾染 PCBs、PCTs 和 PBBs 的 废弃包装物及容器 | T |
| HW11 精（蒸） 馏残渣 | 精炼石油产 品制造 | 251-013-11 | 石油 精炼过程中 产生的酸焦油 和其 他焦油 | T |

HW08

油废物

HW09 油/

或乳化液

非特定行业

—   11  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 252-001-11 | 炼焦过程中蒸氨塔产生的残渣 | T |
|  |  | 252-002-11 | 炼焦过程中澄清设施底部的焦油渣 | T |
|  |  | 252-003-11 | 炼焦副产品回收过程中萘、粗苯精制 产生的残渣 | T |
|  |  | 252-004-11 | 炼焦 和炼焦副产 品回收过程中 焦油 储存设施中的焦油渣 | T |
|  |  | 252-005-11 | 煤焦 油精炼过程 中焦油储存设 施中 的焦油渣 | T |
|  |  | 252-006-11 | 煤焦油分馏、精制过程中产生的焦油渣 | T |
|  |  | 252-007-11 | 炼焦 副产品回收 过程中产生的 废水 池残渣 | T |
|  |  | 252-008-11 | 轻油回收过程中蒸馏、澄清、洗涤工 序产生的残渣 | T |
|  |  | 252-009-11 | 轻油精炼过程中的废水池残渣 | T |
| HW11 精（蒸） 馏残渣 |  | 252-010-11 | 炼焦及煤焦油加工利用过程中产生 的废水处理污泥（不包括废水生化处 理污泥） | T |
|  |  | 252-011-11 | 焦炭生产过程中产生的酸焦油和其 他焦油 | T |
|  |  | 252-012-11 | 焦炭生产过程中粗苯精制产生的残渣 | T |
|  |  | 252-013-11 | 焦炭生产过程中产生的脱硫废液 | T |
|  |  | 252-014-11 | 焦炭 生产过程中 煤气净化产生 的残 渣和焦油 | T |
|  |  | 252-015-11 | 焦炭 生产过程中 熄焦废水沉淀 产生 的焦粉及筛焦过程中产生的粉尘 | T |
|  |  | 252-016-11 | 煤沥青改质过程中产生的闪蒸油 | T |
|  |  | 450-001-11 | 煤气 生产行业煤 气净化过程中 产生 的煤焦油渣 | T |
|  | 燃气生产和 供应业 | 450-002-11 | 煤气生产过程中产生的废水处理污 泥（不包括废水生化处理污泥） | T |
|  |  | 450-003-11 | 煤气 生产过程中 煤气冷凝产生 的煤 焦油 | T |

炼焦

—   12  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 261-007-11 | 乙烯 法制乙醛生 产过程中产生 的蒸 馏残渣 | T |
|  |  | 261-008-11 | 乙烯 法制乙醛生 产过程中产生 的蒸 馏次要馏分 | T |
|  |  | 261-009-11 | 苄基 氯生产过程 中苄基氯蒸馏 产生 的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-010-11 | 四氯 化碳生产过 程中产生的蒸 馏残 渣和重馏分 | T |
|  |  | 261-011-11 | 表氯 醇生产过程 中精制塔产生 的蒸 馏残渣 | T |
|  |  | 261-012-11 | 异丙 苯法生产苯 酚和丙酮过程 中产 生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-013-11 | 萘法 生产邻苯二 甲酸酐过程中 产生 的蒸馏残渣和轻馏分 | T |
|  |  | 261-014-11 | 邻二 甲苯法生产 邻苯二甲酸酐 过程 中产生的蒸馏残渣和轻馏分 | T |
| HW11 | 基础化学原 | 261-015-11 | 苯硝 化法生产硝 基苯过程中产 生的 蒸馏残渣 | T |
| 馏残渣 | 料制造 | 261-016-11 | 甲苯 二异氰酸酯 生产过程中产 生的 蒸馏残渣和离心分离残渣 | T |
|  |  | 261-017-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中产生的蒸 馏残渣 | T |
|  |  | 261-018-11 | 三氯 乙烯和四氯 乙烯联合生产 过程 中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-019-11 | 苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-020-11 | 苯胺 生产过程中 苯胺萃取工序 产生 的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-021-11 | 二硝 基甲苯加氢 法生产甲苯二 胺过 程中干燥塔产生的反应残余物 | T |
|  |  | 261-022-11 | 二硝 基甲苯加氢 法生产甲苯二 胺过 程中产品精制产生的轻馏分 | T |
|  |  | 261-023-11 | 二硝 基甲苯加氢 法生产甲苯二 胺过 程中产品精制产生的废液 | T |
|  |  | 261-024-11 | 二硝 基甲苯加氢 法生产甲苯二 胺过 程中产品精制产生的重馏分 | T |

精（蒸）

—   13  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 261-025-11 | 甲苯 二胺光气化 法生产甲苯二 异氰 酸酯 过程中溶剂 回收塔产生的 有机 冷凝物 | T |
|  |  | 261-026-11 | 氯苯生产过程中的蒸馏及分馏残渣 | T |
|  |  | 261-027-11 | 使用羧酸肼生产 1,1-二甲基肼过程中 产品分离产生的残渣 | T |
|  |  | 261-028-11 | 乙烯 溴化法生产 二溴乙烯过程 中产 品精制产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-029-11 | α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的 化学品生产过程中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-030-11 | 四氯化碳生产过程中的重馏分 | T |
|  |  | 261-031-11 | 二氯 乙烯单体生 产过程中蒸馏 产生 的重馏分 | T |
|  |  | 261-032-11 | 氯乙 烯单体生产 过程中蒸馏产 生的 重馏分 | T |
| 精（蒸） 馏残渣 | 基础化学原 料制造 | 261-033-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸汽汽提 塔产生的残余物 | T |
|  |  | 261-034-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸馏产生 的重馏分 | T |
|  |  | 261-035-11 | 三氯 乙烯和四氯 乙烯联合生产 过程 中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-100-11 | 苯和 丙烯生产苯 酚和丙酮过程 中产 生的重馏分 | T |
|  |  | 261-101-11 | 苯泵 式消化生产 硝基苯过程中 产生 的重馏分 | T |
|  |  | 261-102-11 | 铁粉 还原硝基苯 生产苯胺过程 中产 生的重馏分 | T |
|  |  | 261-103-11 | 苯胺、乙酸酐或乙酰苯胺为原料生产 对硝基苯胺过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-104-11 | 对氯 苯胺氨解生 产对硝基苯胺 过程 中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-105-11 | 氨化法、还原法生产邻苯二胺过程中 产生的重馏分 | T |

HW11

—   14  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 261-106-11 | 苯和乙烯直接催化、乙苯和丙烯共氧 化、乙苯催化脱氢生产苯乙烯过程中 产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-107-11 | 二硝 基甲苯还原 催化生产甲苯 二胺 过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-108-11 | 对苯 二酚氧化生 产二甲氧基苯 胺过 程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-109-11 | 萘磺化生产萘酚过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-110-11 | 苯酚、三甲苯水解生产 4,4'-二羟基二 苯砜过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-111-11 | 甲苯硝基化合物羰基化法、甲苯碳酸 二甲 酯法生产甲 苯二异氰酸酯 过程 中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-112-11 | 苯直 接氯化生产 氯苯过程中产 生的 重馏分 | T |
| HW11 |  | 261-113-11 | 乙烯 直接氯化生 产二氯乙烷过 程中 产生的重馏分 | T |
| 精（蒸） 馏残渣 | 料制造 | 261-114-11 | 甲烷 氯化生产甲 烷氯化物过程 中产 生的重馏分 | T |
|  |  | 261-115-11 | 甲醇 氯化生产甲 烷氯化物过程 中产 生的釜底残液 | T |
|  |  | 261-116-11 | 乙烯氯醇法、氧化法生产环氧乙烷过 程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-117-11 | 乙炔气相合成、氧氯化生产氯乙烯过 程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-118-11 | 乙烯直接氯化生产三氯乙烯、四氯乙 烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-119-11 | 乙烯氧氯化法生产三氯乙烯、四氯乙 烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-120-11 | 甲苯 光气法生产 苯甲酰氯产品 精制 过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-121-11 | 甲苯 苯甲酸法生 产苯甲酰氯产 品精 制过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-122-11 | 甲苯连续光氯化法、无光热氯化法生 产氯化苄过程中产生的重馏分 | T |

基础化学原

—   15  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 261-123-11 | 偏二氯乙烯氢氯化法生产 1,1,1-三氯 乙烷过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-124-11 | 醋酸 丙烯酯法生 产环氧氯丙烷 过程 中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-125-11 | 异戊烷（异戊烯）脱氢法生产异戊二 烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-126-11 | 化学 合成法生产 异戊二烯过程 中产 生的重馏分 | T |
|  |  | 261-127-11 | 碳五 馏分分离生 产异戊二烯过 程中 产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-128-11 | 合成 气加压催化 生产甲醇过程 中产 生的重馏分 | T |
|  | 基础化学原 | 261-129-11 | 水合法、发酵法生产乙醇过程中产生 的重馏分 | T |
|  | 料制造 | 261-130-11 | 环氧 乙烷直接水 合生产乙二醇 过程 中产生的重馏分 | T |
| HW11 精（蒸） |  | 261-131-11 | 乙醛 缩合加氢生 产丁二醇过程 中产 生的重馏分 | T |
|  |  | 261-132-11 | 乙醛 氧化生产醋 酸蒸馏过程中 产生 的重馏分 | T |
|  |  | 261-133-11 | 丁烷 液相氧化生 产醋酸过程中 产生 的重馏分 | T |
|  |  | 261-134-11 | 电石 乙炔法生产 醋酸乙烯酯过 程中 产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-135-11 | 氢氰 酸法生产原 甲酸三甲酯过 程中 产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-136-11 | β-苯胺乙醇法生产靛蓝过程中产生的 重馏分 | T |
|  | 常用有色金 属冶炼 | 321-001-11 | 有色 金属火法冶 炼过程中产生 的焦 油状残余物 | T |
|  | 环境治理 | 772-001-11 | 废矿物油再生过程中产生的酸焦油 | T |
|  | 非特定行业 | 900-013-11 | 其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产 生的焦油状残余物 | T |

馏残渣

—   16  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 264-002-12 | 铬黄 和铬橙颜料 生产过程中产 生的 废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-003-12 | 钼酸 橙颜料生产 过程中产生的 废水 处理污泥 | T |
|  |  | 264-004-12 | 锌黄 颜料生产过 程中产生的废 水处 理污泥 | T |
|  |  | 264-005-12 | 铬绿 颜料生产过 程中产生的废 水处 理污泥 | T |
|  |  | 264-006-12 | 氧化 铬绿颜料生 产过程中产生 的废 水处理污泥 | T |
|  |  | 264-007-12 | 氧化 铬绿颜料生 产过程中烘干 产生 的残渣 | T |
|  | 颜料及类似 产品制造 | 264-008-12 | 铁蓝 颜料生产过 程中产生的废 水处 理污泥 | T |
|  |  | 264-009-12 | 使用含铬、铅的稳定剂配制油墨过程 中，设备清洗产生的洗涤废液和废水 处理污泥 | T |
| HW12 染料、涂 |  | 264-010-12 | 油墨的生产、配制过程中产生的废蚀 刻液 | T |
|  |  | 264-011-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆（不包 括水 性漆）生产 过程中产生的 废母 液、残渣、中间体废物 | T |
|  |  | 264-012-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆（不包 括水性漆）生产过程中产生的废水处 理污泥、废吸附剂 | T |
|  |  | 264-013-12 | 油漆、油墨生产、配制和使用过程中 产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物 | T |
|  | 纸浆制造 | 221-001-12 | 废纸 回收利用处 理过程中产生 的脱 墨渣 | T |
|  |  | 900-250-12 | 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、 喷漆工艺过程中产生的废物 | T，I |
|  |  | 900-251-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂 进行阻挡层涂敷过程中产生的废物 | T，I |
|  |  | 900-252-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶 剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | T，I |
|  |  | 900-253-12 | 使用 油墨和有机 溶剂进行丝网 印刷 过程中产生的废物 | T，I |

涂料、油墨、

料废物

非特定行业

—   17  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 900-254-12 | 使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的 涂敷过程中产生的废物 | T，I |
| HW12 |  | 900-255-12 | 使用 各种颜料进 行着色过程中 产生 的废颜料 | T |
| 料废物 | 非特定行业 | 900-256-12 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备 过程中剥离下的废油漆、染料、涂料 | T |
|  |  | 900-299-12 | 生产 、销售及使 用过程中产生 的失 效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油 墨、染料、颜料、油漆 | T |
|  |  | 265-101-13 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生 产过程中产生的不合格产品 | T |
|  |  | 265-102-13 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生 产过程中合成、酯化、缩合等工序产 生的废母液 | T |
|  | 制造 | 265-103-13 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生 产过程中精馏、分离、精制等工序产 生的釜底残液、废过滤介质和残渣 | T |
| 有机树脂 类废物 |  | 265-104-13 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生 产过程中产生的废水处理污泥（不包 括废水生化处理污泥） | T |
|  |  | 900-014-13 | 废弃的粘合剂和密封剂 | T |
|  |  | 900-015-13 | 废弃的离子交换树脂 | T |
|  | 非特定行业 | 900-016-13 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备 剥离下的树脂状、粘稠杂物 | T |
|  |  | 900-451-13 | 废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎 分选回收金属后产生的废树脂粉 | T |
| HW14 新化学物 质废物 | 非特定行业 | 900-017-14 | 研究、开发和教学活动中产生的对人 类或环境影响不明的化学物质废物 | T/C/I/R |
|  |  | 267-001-15 | 炸药 生产和加工 过程中产生的 废水 处理污泥 | R |
| 爆炸性 废物 | 焰火产品 | 267-002-15 | 含爆 炸品废水处 理过程中产生 的废 活性炭 | R |
|  |  | 267-003-15 | 生产、配制和装填铅基起爆药剂过程 中产生的废水处理污泥 | T，R |

染料、涂

合成材料

HW13

HW15

炸药、火工及

制造

—   18  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW15 爆炸性 | 炸药、火工及 焰火产品 制造 | 267-004-15 | 三硝 基甲苯生产 过程中产生的 粉红 水、红水，以及废水处理污泥 | R |
| 废物 | 非特定行业 | 900-018-15 | 报废 机动车拆解 后收集的未引 爆的 安全气囊 | R |
|  | 专用化学产 | 266-009-16 | 显（定）影剂、正负胶片、像纸、感 光材 料生产过程 中产生的不合 格产 品和过期产品 | T |
|  | 品制造 | 266-010-16 | 显（定）影剂、正负胶片、像纸、感 光材 料生产过程 中产生的残渣 及废 水处理污泥 | T |
|  | 印刷 | 231-001-16 | 使用显影剂进行胶卷显影，定影剂进 行胶卷定影，以及使用铁氰化钾、硫 代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生 的废显（定）影剂、胶片及废像纸 | T |
| 感光材料 废物 |  | 231-002-16 | 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形 显影，以及凸版印刷产生的废显（定） 影剂、胶片及废像纸 | T |
|  | 电子元件制 造 | 397-001-16 | 使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢 盐、 醋酸进行胶 卷显影产生的 废显 （定）影剂、胶片及废像纸 | T |
|  | 电影 | 863-001-16 | 电影厂产生的废显（定）影剂、胶片 及废像纸 | T |
|  | 其他专业技 术服务业 | 749-001-16 | 摄影扩印服务行业产生的废显（定） 影剂、胶片及废像纸 | T |
|  | 非特定行业 | 900-019-16 | 其他行业产生的废显（定）影剂、胶 片及废像纸 | T |
|  |  | 336-050-17 | 使用 氯化亚锡进 行敏化处理产 生的 废渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-051-17 | 使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产 生的废渣和废水处理污泥 | T |
| 表面处理 废物 | 理及热处理 加工 | 336-052-17 | 使用 锌和电镀化 学品进行镀锌 产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-053-17 | 使用 镉和电镀化 学品进行镀镉 产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-054-17 | 使用 镍和电镀化 学品进行镀镍 产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |

HW16

HW17

金属表面处

—   19  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 336-055-17 | 使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、 槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-056-17 | 使用硝酸银、碱、甲醛进行敷金属法 镀银产生的废槽液、槽渣和废水处理 污泥 | T |
|  |  | 336-057-17 | 使用 金和电镀化 学品进行镀金 产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-058-17 | 使用 镀铜液进行 化学镀铜产生 的废 槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-059-17 | 使用 钯和锡盐进 行活化处理产 生的 废渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-060-17 | 使用 铬和电镀化 学品进行镀黑 铬产 生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-061-17 | 使用 高锰酸钾进 行钻孔除胶处 理产 生的废渣和废水处理污泥 | T |
| HW17 表面处理 | 金属表面处 理及热处理 | 336-062-17 | 使用 铜和电镀化 学品进行镀铜 产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
| 废物 | 加工 | 336-063-17 | 其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和 废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-064-17 | 金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、 除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺 产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、 槽渣和废水处理污泥 | T/C |
|  |  | 336-066-17 | 镀层剥除过程中产生的废液、槽渣及 废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-067-17 | 使用含重铬酸盐的胶体、有机溶剂、 黏合剂进行漩流式抗蚀涂布产生的 废渣及废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-068-17 | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化 产生的废渣及废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-069-17 | 使用铬酸镀铬产生的废槽液、槽渣和 废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-101-17 | 使用铬酸进行塑料表面粗化产生的 废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
| HW18 焚烧处置 残渣 | 环境治理业 | 772-002-18 | 生活垃圾焚烧飞灰 | T |

—   20  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 772-003-18 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生 的底渣、飞灰和废水处理污泥（医疗 废物焚烧处置产生的底渣除外） | T |
| 焚烧处置 残渣 | 环境治理业 | 772-004-18 | 危险废物等离子体、高温熔融等处置 过程产生的非玻璃态物质和飞灰 | T |
|  |  | 772-005-18 | 固体 废物焚烧过 程中废气处理 产生 的废活性炭 | T |
| HW19 含金属羰 基化合物 废物 | 非特定行业 | 900-020-19 | 金属羰基化合物生产、使用过程中产 生的含有羰基化合物成分的废物 | T |
| HW20 含铍废物 | 基础化学原 料制造 | 261-040-20 | 铍及 其化合物生 产过程中产生 的熔 渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废 水处理污泥 | T |
|  | 毛皮鞣制及 | 193-001-21 | 使用铬鞣剂进行铬鞣、复鞣工艺产生 的废水处理污泥 | T |
|  |  | 193-002-21 | 皮革切削工艺产生的含铬皮革废碎料 | T |
|  |  | 261-041-21 | 铬铁矿生产铬盐过程中产生的铬渣 | T |
|  |  | 261-042-21 | 铬铁矿生产铬盐过程中产生的铝泥 | T |
|  |  | 261-043-21 | 铬铁矿生产铬盐过程中产生的芒硝 | T |
|  | 料制造 | 261-044-21 | 铬铁 矿生产铬盐 过程中产生的 废水 处理污泥 | T |
| 含铬废物 |  | 261-137-21 | 铬铁 矿生产铬盐 过程中产生的 其他 废物 | T |
|  |  | 261-138-21 | 以重 铬酸钠和浓 硫酸为原料生 产铬 酸酐过程中产生的含铬废液 | T |
|  |  | 315-001-21 | 铬铁硅合金生产过程中集（除）尘装 置收集的粉尘 | T |
|  | 铁合金冶炼 | 315-002-21 | 铁铬合金生产过程中集（除）尘装置 收集的粉尘 | T |
|  |  | 315-003-21 | 铁铬 合金生产过 程中金属铬冶 炼产 生的铬浸出渣 | T |
|  | 金属表面处 理及热处理 加工 | 336-100-21 | 使用 铬酸进行阳 极氧化产生的 废槽 液、槽渣及废水处理污泥 | T |

HW18

制品加工

基础化学原

HW21

—   21  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW21 含铬废物 | 电子元件 制造 | 397-002-21 | 使用 铬酸进行钻 孔除胶处理产 生的 废渣和废水处理污泥 | T |
|  | 玻璃制造 | 304-001-22 | 使用 硫酸铜进行 敷金属法镀铜 产生 的废槽液、槽渣及废水处理污泥 | T |
|  | 常用有色金 | 321-101-22 | 铜火法冶炼烟气净化产生的收尘渣、 压滤渣 | T |
| HW22 | 属冶炼 | 321-102-22 | 铜火 法冶炼电除 雾除尘产生的 废水 处理污泥 | T |
| 含铜废物 |  | 397-004-22 | 线路板生产过程中产生的废蚀铜液 | T |
|  | 电子元件 制造 | 397-005-22 | 使用 酸进行铜氧 化处理产生的 废液 及废水处理污泥 | T |
|  |  | 397-051-22 | 铜板 蚀刻过程中 产生的废蚀刻 液及 废水处理污泥 | T |
|  | 金属表面处 理及热处理 加工 | 336-103-23 | 热镀锌过程中产生的废熔剂、助熔剂 和集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
| 含锌废物 | 电池制造 | 384-001-23 | 碱性锌锰电池、锌氧化银电池、锌空 气电池生产过程中产生的废锌浆 | T |
|  | 非特定行业 | 900-021-23 | 使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀 过程中产生的废液及废水处理污泥 | T |
| HW24 含砷废物 | 基础化学原 料制造 | 261-139-24 | 硫铁 矿制酸过程 中烟气净化产 生的 酸泥 | T |
| HW25 含硒废物 | 基础化学原 料制造 | 261-045-25 | 硒及 其化合物生 产过程中产生 的熔 渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废 水处理污泥 | T |
| HW26 含镉废物 | 电池制造 | 384-002-26 | 镍镉 电池生产过 程中产生的废 渣和 废水处理污泥 | T |
| HW27 | 基础化学原 | 261-046-27 | 锑金 属及粗氧化 锑生产过程中 产生 的熔渣和集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
| 含锑废物 | 料制造 | 261-048-27 | 氧化锑生产过程中产生的熔渣 | T |
| HW28 含碲废物 | 基础化学原 料制造 | 261-050-28 | 碲及 其化合物生 产过程中产生 的熔 渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废 水处理污泥 | T |
| HW29 含汞废物 | 天然气开采 | 072-002-29 | 天然 气除汞净化 过程中产生的 含汞 废物 | T |

HW23

—   22  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常用有色金 属矿采选 | 091-003-29 | 汞 矿 采 选 过 程 中 产 生 的 尾 砂 和 集 （除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  | 贵金属矿 采选 | 092-002-29 | 混汞法提金工艺产生的含汞粉尘、残渣 | T |
|  | 印刷 | 231-007-29 | 使用显影剂、汞化合物进行影像加厚 （物理沉淀）以及使用显影剂、氨氯 化汞进行影像加厚（氧化）产生的废 液及残渣 | T |
|  |  | 261-051-29 | 水银 电解槽法生 产氯气过程中 盐水 精制产生的盐水提纯污泥 | T |
|  | 基础化学原 | 261-052-29 | 水银 电解槽法生 产氯气过程中 产生 的废水处理污泥 | T |
|  | 料制造 | 261-053-29 | 水银 电解槽法生 产氯气过程中 产生 的废活性炭 | T |
|  |  | 261-054-29 | 卤素 和卤素化学 品生产过程中 产生 的含汞硫酸钡污泥 | T |
| HW29 |  | 265-001-29 | 氯乙 烯生产过程 中含汞废水处 理产 生的废活性炭 | T，C |
| 含汞废物 | 合成材料 | 265-002-29 | 氯乙 烯生产过程 中吸附汞产生 的废 活性炭 | T，C |
|  | 制造 | 265-003-29 | 电石 乙炔法聚氯 乙烯生产过程 中产 生的废酸 | T，C |
|  |  | 265-004-29 | 电石 乙炔法生产 氯乙烯单体过 程中 产生的废水处理污泥 | T |
|  | 常用有色金 属冶炼 | 321-103-29 | 铜、锌、铅冶炼过程中烟气制酸产生 的废甘汞，烟气净化产生的废酸及废 酸处理污泥 | T |
|  | 电池制造 | 384-003-29 | 含汞 电池生产过 程中产生的含 汞废 浆层纸、含汞废锌膏、含汞废活性炭 和废水处理污泥 | T |
|  | 照明器具 制造 | 387-001-29 | 含汞 电光源生产 过程中产生的 废荧 光粉和废活性炭 | T |
|  | 通用仪器仪 表制造 | 401-001-29 | 含汞温度计生产过程中产生的废渣 | T |
|  | 非特定行业 | 900-022-29 | 废弃的含汞催化剂 | T |

—   23  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 900-023-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含 汞荧光灯管及其他废含汞电光源 | T |
| HW29 含汞废物 | 非特定行业 | 900-024-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含 汞温度计、废含汞血压计、废含汞真 空表和废含汞压力计 | T |
|  |  | 900-452-29 | 含汞废水处理过程中产生的废树脂、 废活性炭和污泥 | T |
| HW30 含铊废物 | 基础化学原 料制造 | 261-055-30 | 铊及 其化合物生 产过程中产生 的熔 渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废 水处理污泥 | T |
|  | 玻璃制造 | 304-002-31 | 使用 铅盐和铅氧 化物进行显像 管玻 璃熔炼过程中产生的废渣 | T |
|  | 电子元件 制造 | 397-052-31 | 线路 板制造过程 中电镀铅锡合 金产 生的废液 | T |
|  | 炼钢 | 312-001-31 | 电炉炼钢过程中集（除）尘装置收集 的粉尘和废水处理污泥 | T |
| HW31 含铅废物 | 电池制造 | 384-004-31 | 铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集 （除）尘装置收集的粉尘和废水处理 污泥 | T |
|  | 工艺美术品 制造 | 243-001-31 | 使用 铅箔进行烤 钵试金法工艺 产生 的废烤钵 | T |
|  | 废弃资源综 合利用 | 421-001-31 | 废铅 蓄电池拆解 过程中产生的 废铅 板、废铅膏和酸液 | T |
|  | 非特定行业 | 900-025-31 | 使用 硬脂酸铅进 行抗黏涂层过 程中 产生的废物 | T |
| HW32 无机氟化 物废物 | 非特定行业 | 900-026-32 | 使用氢氟酸进行蚀刻产生的废蚀刻液 | T，C |
|  | 贵金属矿 采选 | 092-003-33 | 采用 氰化物进行 黄金选矿过程 中产 生的氰化尾渣和含氰废水处理污泥 | T |
| HW33 无机氰化 | 金属表面处 理及热处理 加工 | 336-104-33 | 使用 氰化物进行 浸洗过程中产 生的 废液 | R，T |
|  |  | 900-027-33 | 使用 氰化物进行 表面硬化、碱 性除 油、电解除油产生的废物 | R，T |
|  |  | 900-028-33 | 使用氰化物剥落金属镀层产生的废物 | R，T |

物废物

非特定行业

—   24  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW33 无机氰化 物废物 | 非特定行业 | 900-029-33 | 使用 氰化物和双 氧水进行化学 抛光 产生的废物 | R，T |
|  | 精炼石油产 品制造 | 251-014-34 | 石油炼制过程产生的废酸及酸泥 | C |
|  | 涂料、油墨、 颜料及类似 产品制造 | 264-013-34 | 硫酸法生产钛白粉（二氧化钛）过程 中产生的废酸 | C |
|  | 基础化学原 | 261-057-34 | 硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸 和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、 配制过程中产生的废酸及酸渣 | C |
|  |  | 261-058-34 | 卤素 和卤素化学 品生产过程中 产生 的废酸 | C |
|  | 钢压延加工 | 314-001-34 | 钢的精加工过程中产生的废酸性洗液 | C，T |
|  | 金属表面处 理及热处理 加工 | 336-105-34 | 青铜 生产过程中 浸酸工序产生 的废 酸液 | C |
| HW34 废酸 |  | 397-005-34 | 使用酸进行电解除油、酸蚀、活化前 表面敏化、催化、浸亮产生的废酸液 | C |
|  | 电子元件 | 397-006-34 | 使用 硝酸进行钻 孔蚀胶处理产 生的 废酸液 | C |
|  |  | 397-007-34 | 液晶 显示板或集 成电路板的生 产过 程中 使用酸浸蚀 剂进行氧化物 浸蚀 产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-300-34 | 使用酸进行清洗产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-301-34 | 使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-302-34 | 使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液 | C |
|  | 非特定行业 | 900-303-34 | 使用磷酸进行磷化产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-304-34 | 使用酸进行电解除油、金属表面敏化 产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-305-34 | 使用 硝酸剥落不 合格镀层及挂 架金 属镀层产生的废酸液 | C |

料制造

制造

—   25  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 900-306-34 | 使用硝酸进行钝化产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-307-34 | 使用 酸进行电解 抛光处理产生 的废 酸液 | C |
| HW34 废酸 | 非特定行业 | 900-308-34 | 使用酸进行催化（化学镀）产生的废 酸液 | C |
|  |  | 900-349-34 | 生产 、销售及使 用过程中产生 的失 效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强 酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以 及其他废酸液及酸渣 | C |
|  | 精炼石油产 品制造 | 251-015-35 | 石油炼制过程产生的废碱液及碱渣 | C，T |
|  | 基础化学原 料制造 | 261-059-35 | 氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化 钾等的生产、配制中产生的废碱液、 固态碱及碱渣 | C |
|  | 毛皮鞣制及 制品加工 | 193-003-35 | 使用氢氧化钙、硫化钠进行浸灰产生 的废碱液 | C |
|  | 纸浆制造 | 221-002-35 | 碱法 制浆过程中 蒸煮制浆产生 的废 碱液 | C，T |
|  |  | 900-350-35 | 使用 氢氧化钠进 行煮炼过程中 产生 的废碱液 | C |
| HW35 |  | 900-351-35 | 使用 氢氧化钠进 行丝光处理过 程中 产生的废碱液 | C |
| 废碱 |  | 900-352-35 | 使用碱进行清洗产生的废碱液 | C |
|  |  | 900-353-35 | 使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电 解除油产生的废碱液 | C |
|  | 非特定行业 | 900-354-35 | 使用 碱进行电镀 阻挡层或抗蚀 层的 脱除产生的废碱液 | C |
|  |  | 900-355-35 | 使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液 | C |
|  |  | 900-356-35 | 使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影 产生的废碱液 | C |
|  |  | 900-399-35 | 生产 、销售及使 用过程中产生 的失 效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强 碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以 及其他废碱液、固态碱及碱渣 | C |

—   26  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石棉及其他 非金属矿 采选 | 109-001-36 | 石棉矿选矿过程中产生的废渣 | T |
|  | 基础化学原 料制造 | 261-060-36 | 卤素 和卤素化学 品生产过程中 电解 装置拆换产生的含石棉废物 | T |
|  | 石膏、水泥制 品及类似制 品制造 | 302-001-36 | 石棉建材生产过程中产生的石棉尘、 废石棉 | T |
|  | 耐火材料制 品制造 | 308-001-36 | 石棉制品生产过程中产生的石棉尘、 废石棉 | T |
| 石棉废物 | 汽车零部件 及配件制造 | 366-001-36 | 车辆 制动器衬片 生产过程中产 生的 石棉废物 | T |
|  | 船舶及相关 装置制造 | 373-002-36 | 拆船过程中产生的石棉废物 | T |
|  |  | 900-030-36 | 其他生产过程中产生的石棉废物 | T |
|  | 非特定行业 | 900-031-36 | 含有石棉的废绝缘材料、建筑废物 | T |
|  |  | 900-032-36 | 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设 施保 养拆换及车 辆制动器衬片 的更 换产生的石棉废物 | T |
|  |  | 261-061-37 | 除农药以外其他有机磷化合物生产、 配制过程中产生的反应残余物 | T |
| HW37 | 基础化学原 料制造 | 261-062-37 | 除农药以外其他有机磷化合物生产、 配制过程中产生的废过滤吸附介质 | T |
| 合物废物 |  | 261-063-37 | 除农 药以外其他 有机磷化合物 生产 过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-033-37 | 生产、销售及使用过程中产生的废弃 磷酸酯抗燃油 | T |
|  |  | 261-064-38 | 丙烯 腈生产过程 中废水汽提器 塔底 的残余物 | R，T |
| HW38 | 基础化学原 | 261-065-38 | 丙烯 腈生产过程 中乙腈蒸馏塔 底的 残余物 | R，T |
| 物废物 | 料制造 | 261-066-38 | 丙烯 腈生产过程 中乙腈精制塔 底的 残余物 | T |
|  |  | 261-067-38 | 有机 氰化物生产 过程中产生的 废母 液及反应残余物 | T |

HW36

有机磷化

有机氰化

—   27  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW38 |  | 261-068-38 | 有机氰化物生产过程中催化、精馏和 过滤工序产生的废催化剂、釜底残余 物和过滤介质 | T |
| 有机氰化 物废物 | 料制造 | 261-069-38 | 有机 氰化物生产 过程中产生的 废水 处理污泥 | T |
|  |  | 261-140-38 | 废腈纶高温高压水解生产聚丙烯腈- 铵盐过程中产生的过滤残渣 | T |
|  |  | 261-070-39 | 酚及 酚类化合物 生产过程中产 生的 废母液和反应残余物 | T |
| 含酚废物 | 料制造 | 261-071-39 | 酚及 酚类化合物 生产过程中产 生的 废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残 余物 | T |
| HW40 含醚废物 | 基础化学原 料制造 | 261-072-40 | 醚及 醚类化合物 生产过程中产 生的 醚类残液、反应残余物、废水处理污 泥（不包括废水生化处理污泥） | T |
|  |  | 261-078-45 | 乙烯 溴化法生产 二溴乙烯过程 中废 气净化产生的废液 | T |
|  |  | 261-079-45 | 乙烯 溴化法生产 二溴乙烯过程 中产 品精制产生的废吸附剂 | T |
|  |  | 261-080-45 | 芳烃 及其衍生物 氯代反应过程 中氯 气和 盐酸回收工 艺产生的废液 和废 吸附剂 | T |
|  |  | 261-081-45 | 芳烃 及其衍生物 氯代反应过程 中产 生的废水处理污泥 | T |
| HW45 | 基础化学原 料制造 | 261-082-45 | 氯乙烷生产过程中的塔底残余物 | T |
| 化物废物 |  | 261-084-45 | 其他 有机卤化物 的生产过程中 产生 的残液、废过滤吸附介质、反应残余 物、废水处理污泥、废催化剂（不包 括上述 HW06、HW39 类别的废物） | T |
|  |  | 261-085-45 | 其他 有机卤化物 的生产过程中 产生 的不合格、淘汰、废弃的产品（不包 括上述 HW06、HW39 类别的废物） | T |
|  |  | 261-086-45 | 石墨 作阳极隔膜 法生产氯气和 烧碱 过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-036-45 | 其他生产、销售及使用过程中产生的 含有机卤化物废物（不包括HW06类） | T |

基础化学原

HW39

基础化学原

含有机卤

—   28  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础化学原 料制造 | 261-087-46 | 镍化 合物生产过 程中产生的反 应残 余物及不合格、淘汰、废弃的产品 | T |
| HW46 含镍废物 | 电池制造 | 394-005-46 | 镍氢 电池生产过 程中产生的废 渣和 废水处理污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-037-46 | 废弃的镍催化剂 | T |
| HW47 | 基础化学原 料制造 | 261-088-47 | 钡化合物（不包括硫酸钡）生产过程 中产生的熔渣、集（除）尘装置收集 的粉尘、反应残余物、废水处理污泥 | T |
| 含钡废物 | 金属表面处 理及热处理 加工 | 336-106-47 | 热处理工艺中产生的含钡盐浴渣 | T |
|  |  | 091-001-48 | 硫化铜矿、氧化铜矿等铜矿物采选过 程中集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  | 属矿采选 | 091-002-48 | 硫砷化合物（雌黄、雄黄及硫砷铁矿） 或其他含砷化合物的金属矿石采选 过程中集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  |  | 321-002-48 | 铜火法冶炼过程中集（除）尘装置收 集的粉尘和废水处理污泥 | T |
|  |  | 321-003-48 | 粗锌 精炼加工过 程中产生的废 水处 理污泥 | T |
|  |  | 321-004-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿常规浸出 法产生的浸出渣 | T |
| 有色金属 冶炼废物 |  | 321-005-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出 黄钾铁矾法产生的铁矾渣 | T |
|  | 常用有色金 属冶炼 | 321-006-48 | 硫化 锌矿常压氧 浸或加压氧浸 产生 的硫渣（浸出渣） | T |
|  |  | 321-007-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出 针铁矿法产生的针铁矿渣 | T |
|  |  | 321-008-48 | 铅锌冶炼过程中，锌浸出液净化产生 的净化渣，包括锌粉-黄药法、砷盐法、 反向锑盐法、铅锑合金锌粉法等工艺 除铜、锑、镉、钴、镍等杂质过程中 产生的废渣 | T |
|  |  | 321-009-48 | 铅锌冶炼过程中，阴极锌熔铸产生的 熔铸浮渣 | T |

常用有色金

HW48

—   29  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 321-010-48 | 铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产 生的氧化锌浸出渣 | T |
|  |  | 321-011-48 | 铅锌冶炼过程中，鼓风炉炼锌锌蒸气 冷凝分离系统产生的鼓风炉浮渣 | T |
|  |  | 321-012-48 | 铅锌冶炼过程中，锌精馏炉产生的锌渣 | T |
|  |  | 321-013-48 | 铅锌冶炼过程中，提取金、银、铋、 镉、钴、铟、锗、铊、碲等金属过程 中产生的废渣 | T |
|  |  | 321-014-48 | 铅锌冶炼过程中，集（除）尘装置收 集的粉尘 | T |
|  |  | 321-016-48 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣 | T |
|  |  | 321-017-48 | 铅锌冶炼过程中，炼铅鼓风炉产生的 黄渣 | T |
|  |  | 321-018-48 | 铅锌冶炼过程中，粗铅火法精炼产生 的精炼渣 | T |
| 有色金属 冶炼废物 | 常用有色金 属冶炼 | 321-019-48 | 铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极 泥及 阳极泥处理 后产生的含铅 废渣 和废水处理污泥 | T |
|  |  | 321-020-48 | 铅锌冶炼过程中，阴极铅精炼产生的 氧化铅渣及碱渣 | T |
|  |  | 321-021-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出 黄钾铁矾法、热酸浸出针铁矿法产生 的铅银渣 | T |
|  |  | 321-022-48 | 铅锌冶炼过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 321-023-48 | 电解 铝过程中电 解槽维修及废 弃产 生的废渣 | T |
|  |  | 321-024-48 | 铝火法冶炼过程中产生的初炼炉渣 | T |
|  |  | 321-025-48 | 电解铝过程中产生的盐渣、浮渣 | T |
|  |  | 321-026-48 | 铝火法冶炼过程中产生的易燃性撇渣 | I |
|  |  | 321-027-48 | 铜再生过程中集（除）尘装置收集的 粉尘和废水处理污泥 | T |

HW48

—   30  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 321-028-48 | 锌再生过程中集（除）尘装置收集的 粉尘和废水处理污泥 | T |
| HW48 | 常用有色金 属冶炼 | 321-029-48 | 铅再生过程中集（除）尘装置收集的 粉尘和废水处理污泥 | T |
| 有色金属 冶炼废物 |  | 321-030-48 | 汞再生过程中集（除）尘装置收集的 粉尘和废水处理污泥 | T |
|  | 稀有稀土金 属冶炼 | 323-001-48 | 仲钨 酸铵生产过 程中碱分解产 生的 碱煮渣（钨渣）、除钼过程中产生的 除钼渣和废水处理污泥 | T |
|  | 石墨及其他 非金属矿物 制品制造 | 309-001-49 | 多晶 硅生产过程 中废弃的三氯 化硅 和四氯化硅 | R/C |
|  |  | 900-039-49 | 化工行业生产过程中产生的废活性炭 | T |
|  |  | 900-040-49 | 无机化工行业生产过程中集（除）尘 装置收集的粉尘 | T |
|  |  | 900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | T/In |
|  |  | 900-042-49 | 由危险化学品、危险废物造成的突发环 境事件及其处理过程中产生的废物 | T/C/I/R/In |
| HW49 其他废物 |  | 900-044-49 | 废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞 电池、汞开关、荧光粉和阴极射线管 | T |
|  | 非特定行业 | 900-045-49 | 废电路板（包括废电路板上附带的元 器件、芯片、插件、贴脚等） | T |
|  |  | 900-046-49 | 离子 交换装置再 生过程中产生 的废 水处理污泥 | T |
|  |  | 900-047-49 | 研究、开发和教学活动中，化学和生 物实验室产生的废物（不包括 HW03、 900-999-49） | T/C/I/R |
|  |  | 900-999-49 | 未经 使用而被所 有人抛弃或者 放弃 的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有 关部 门依法收缴 以及接收的公 众上 交的危险化学品 | T |
| HW50 | 精炼石油产 | 251-016-50 | 石油 产品加氢精 制过程中产生 的废 催化剂 | T |
|  |  | 251-017-50 | 石油 产品催化裂 化过程中产生 的废 催化剂 | T |

废催化剂

品制造

—   31  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精炼石油产 | 251-018-50 | 石油 产品加氢裂 化过程中产生 的废 催化剂 | T |
|  | 品制造 | 251-019-50 | 石油 产品催化重 整过程中产生 的废 催化剂 | T |
|  |  | 261-151-50 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生 产过程中合成、酯化、缩合等工序产 生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-152-50 | 有机溶剂生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-153-50 | 丙烯腈合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-154-50 | 聚乙烯合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-155-50 | 聚丙烯合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-156-50 | 烷烃脱氢过程中产生的废催化剂 | T |
| HW50 废催化剂 |  | 261-157-50 | 乙苯 脱氢生产苯 乙烯过程中产 生的 废催化剂 | T |
|  | 基础化学原 料制造 | 261-158-50 | 采用烷基化反应（歧化）生产苯、二 甲苯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-159-50 | 二甲 苯临氢异构 化反应过程中 产生 的废催化剂 | T |
|  |  | 261-160-50 | 乙烯 氧化生产环 氧乙烷过程中 产生 的废催化剂 | T |
|  |  | 261-161-50 | 硝基 苯催化加氢 法制备苯胺过 程中 产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-162-50 | 乙烯和丙烯为原料，采用茂金属催化 体系 生产乙丙橡 胶过程中产生 的废 催化剂 | T |
|  |  | 261-163-50 | 乙炔 法生产醋酸 乙烯酯过程中 产生 的废催化剂 | T |
|  |  | 261-164-50 | 甲醇和氨气催化合成、蒸馏制备甲胺 过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-165-50 | 催化 重整生产高 辛烷值汽油和 轻芳 烃过程中产生的废催化剂 | T |

—   32  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 261-166-50 | 采用 碳酸二甲酯 法生产甲苯二 异氰 酸酯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-167-50 | 合成气合成、甲烷氧化和液化石油气氧 化生产甲醇过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-168-50 | 甲苯 氯化水解生 产邻甲酚过程 中产 生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-169-50 | 异丙苯催化脱氢生产 α-甲基苯乙烯 过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-170-50 | 异丁 烯和甲醇催 化生产甲基叔 丁基 醚过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-171-50 | 甲醇 空气氧化法 生产甲醛过程 中产 生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-172-50 | 邻二 甲苯氧化法 生产邻苯二甲 酸酐 过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-173-50 | 二氧 化硫氧化生 产硫酸过程中 产生 的废催化剂 | T |
| HW50 | 基础化学原 | 261-174-50 | 四氯 乙烷催化脱 氯化氢生产三 氯乙 烯过程中产生的废催化剂 | T |
| 废催化剂 | 料制造 | 261-175-50 | 苯氧 化法生产顺 丁烯二酸酐过 程中 产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-176-50 | 甲苯 空气氧化生 产苯甲酸过程 中产 生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-177-50 | 羟丙腈氨化、加氢生产 3-氨基-1-丙醇 过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-178-50 | β-羟基丙腈催化加氢生产 3-氨基-1- 丙醇过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-179-50 | 甲乙酮与氨催化加氢生产 2-氨基丁 烷过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-180-50 | 苯酚和甲醇合成 2,6-二甲基苯酚过程 中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-181-50 | 糠醛 脱羰制备呋 喃过程中产生 的废 催化剂 | T |
|  |  | 261-182-50 | 过氧 化法生产环 氧丙烷过程中 产生 的废催化剂 | T |
|  |  | 261-183-50 | 除农 药以外其他 有机磷化合物 生产 过程中产生的废催化剂 | T |

—   33  —

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农药制造 | 263-013-50 | 农药生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 化学药品原 料药制造 | 271-006-50 | 化学 合成原料药 生产过程中产 生的 废催化剂 | T |
|  | 兽用药品 制造 | 275-009-50 | 兽药生产过程中产生的废催化剂 | T |
| HW50 废催化剂 | 生物药品 制造 | 276-006-50 | 生物药品生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 环境治理 | 772-007-50 | 烟气 脱硝过程中 产生的废钒钛 系催 化剂 | T |
|  |  | 900-048-50 | 废液体催化剂 | T |
|  |  | 900-049-50 | 废汽车尾气净化催化剂 | T |

非特定行业

—   34  —

| 序 号 | 废物类别/ 代码 | 危险废物 | 豁免 环节 | 豁 免 条 件 | 豁 免 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭源危险 | 家 庭 日 常 生 活中 产 生 的 废 药 品 及其 包 装物、废杀虫剂和消 毒剂及其包装物、废 油 漆 和 溶 剂 及其 包 装物、废矿物油及其 | 全部 环节 | 未分类收集。 | 全过程不按危险废物管 理。 |
|  |  | 像纸、废荧光灯管、 废 温 度 计 、 废血 压 计、废镍镉电池和氧 化 汞 电 池 以 及电 子 类危险废物等 | 收集 | 分类收集。 | 收集过程不按危险废物 管理。 |
| 2 | 193-002-21 | 含铬皮革废碎料 | 利用 | 用于生产皮件、再 生革或静电植绒。 | 利用过程不按危险废物 管理。 |
| 3 | 252-014-11 | 煤 气 净 化 产 生的 煤 焦油 | 利用 | 满足《煤焦油标准 （YB/T5075-2010） 》，且作为原料深加 工制取萘、洗油、 蒽油等。 | 利用过程不按危险废物 管理。 |
| 4 | 772-002-18 | 生活垃圾焚烧飞灰 | 处置 | 满足《生活垃圾填埋 场污染控制标准》 （GB16889-2008）中 6.3 条要求，进入生 活垃圾填埋场填埋。 | 填埋过程不按危险废物 管理。 |

附录

危 险 废 物 豁 免 管 理 清 单

本目录各栏目说明：

1.“序号”指列入本目录危险废物的顺序编号；

2.“废物类别/代码”指列入本目录危险废物的类别或代码；

3.“危险废物”指列入本目录危险废物的名称；

4.“豁免环节”指可不按危险废物管理的环节；

5.“豁免条件”指可不按危险废物管理应具备的条件；

6.“豁免内容”指可不按危险废物管理的内容。

废物

包装物、废胶片及废

—   35  —

| 序 号 | 废物类别/ 代码 | 危险废物 | 豁免 环节 | 豁 免 条 件 | 豁 免 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 772-002-18 | 生活垃圾焚烧飞灰 | 处置 | 满足《水泥窑协同处 置固体废 物污染控 制 标 准 》 （GB30485-2013）， 进入水泥 窑协同处 置。 | 水泥窑协同处置过程不 按危险废物管理。 |
| 5 | 772-003-18 | 医疗废物焚烧飞灰 | 处置 | 满足《生活垃圾填埋 场 污 染控 制 标 准 》 （GB16889-2008）中 6.3 条要求，进入生 活垃圾填埋场填埋。 | 填埋过程不按危险废物 管理。 |
| 6 | 772-003-18 | 危 险 废 物 焚 烧产 生 的废金属 | 利用 | 用于金属冶炼。 | 利用过程不按危险废物 管理。 |
| 7 | 900-451-13 | 采 用 破 碎 分 选回 收 废覆铜板、印刷线路 | 运输 | 运 输 工 具 满 足 防 雨、防渗漏、防遗 撒要求。 | 不 按 危 险 废 物 进 行 运 输。 |
|  |  | 的废树脂粉 | 处置 | 进入生活垃圾填埋 场填埋。 | 处置过程不按危险废物 管理。 |
| 8 | 900-041-49 | 农药废弃包装物 | 收集 | 村、镇农户分散产 生的农药废弃包装 物的收集活动。 | 收集过程不按危险废物 管理。 |
| 9 | 900-041-49 | 废弃的含油抹布、劳 保用品 | 全部 环节 | 混入生活垃圾。 | 全过程不按危险废物管 理。 |
| 10 | 900-042-49 | 由危险化学品、危险 废 物 造 成 的 突发 环 境 事 件 及 其 处理 过 | 转移 | 经接受地县级以上 环境保护主管部门 同意，按事发地县 级以上地方环境保 护主管部门提出的 应急处置方案进行 转移。 | 转移过程不按危险废物 管理。 |
|  |  | 程中产生的废物 | 处置 | 按事发地县级以上 地方环境保护主管 部门提出的应急处 置方案进行处置或 利用。 | 处置或利用过程可不按 危险废物进行管理。 |
| 11 | 900-044-49 | 阴极射线管含铅玻璃 | 运输 | 运 输 工 具 满 足 防 雨、防渗漏、防遗 撒要求。 | 不 按 危 险 废 物 进 行 运 输。 |

板、电路板中金属后

—   36  —

| 序 号 | 废物类别/ 代码 | 危险废物 | 豁免 环节 | 豁 免 条 件 | 豁 免 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 900-045-49 | 废弃电路板 | 运输 | 运 输 工 具 满 足 防 雨、防渗漏、防遗 撒要求。 | 不 按 危 险 废 物 进 行 运 输。 |
| 13 | HW01 | 医疗废物 | 收集 | 从事床位总数在 19 张以下（含 19 张） 的医疗机构产生的 医疗废物的收集活 动。 | 收集过程不按危险废物 管理。 |
| 14 | 831-001-01 | 感染性废物 | 处置 | 按照《医疗废物高温 蒸汽集中处理 工程 技 术 规 范 》（ HJ/T 276-2006）或《医疗 废物化学消毒 集中 处理工程技术规范》 （HJ/T 228-2006） 或《医疗废物微波消 毒集中处理工 程技 术 规 范 》（ HJ/T 229-2006）进行处理 后。 | 进入生活垃圾填埋场填 埋处置或进入生活垃圾 焚烧厂焚烧处置，处置 过 程 不 按 危 险 废 物 管 理。 |
| 15 | 831-002-01 | 损伤性废物 | 处置 | 按照《医疗废物高温 蒸汽集中处理 工程 技 术 规 范 》（ HJ/T 276-2006）或《医疗 废物化学消毒 集中 处理工程技术规范》 （HJ/T 228-2006） 或《医疗废物微波消 毒集中处理工 程技 术 规 范 》（ HJ/T 229-2006）进行处理 后。 | 进入生活垃圾填埋场填 埋处置或进入生活垃圾 焚烧厂焚烧处置，处置 过 程 不 按 危 险 废 物 管 理。 |
| 16 | 831-003-01 | 病理性废物（人体器 官 和 传 染 性 的动 物 尸体等除外） | 处置 | 按照《医疗废物化学 消毒集中处理 工程 技 术 规 范 》（ HJ/T 228-2006）或《医疗 废物微波消毒 集中 处理工程技术规范》 （HJ/T 229-2006） 进行处理后。 | 进入生活垃圾焚烧厂焚 烧处置，处置过程不按 危险废物管理。 |

—   37  —